四川信息职业技术学院智能控制学院

2026年秋季实训室地坪服务项目

询

价

通

知

书

中国·四川（广元）

采购单位：四川信息职业技术学院

2026年7月

第一章  询价邀请

四川信息职业技术学院智能控制学院2026年秋季实训室地坪服务项目拟采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

### 一、服务项目基本情况

1、服务项目名称：2026年秋季实训室地坪服务项目

2、采购人：四川信息职业技术学院智能控制学院

### 二、资金情况

资金来源及金额：财政资金-二级经费，最高限价49000.00元。

- 服务项目简介

此次地坪服务主要是对学院二期建设的5310（176.9m2）、5317（177.6m2）、5318（178.1m2）三个实训室的地坪做自流平施工服务，要求自流平具有防滑、耐磨的能力以及满足静电耗散型地面的技术要求。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次询价邀请在四川信息职业技术学院（http://www.scitc.com.cn/）主页通知公告栏发布。

### 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

六、服务项目清单及要求

见第四章。

七、递交相应文件截止时间和地点

递交相应文件截止时间：2026年8月5日10:30（北京时间），逾期送达的或没有装订、封装的文件不予接收。

地点：广元市利州区学府路265号电气楼2216办公室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。

八、询价时间和地点

询价时间：2026年8月5日14:00（北京时间）。

地点：广元市利州区学府路265号电气楼2216会议室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。

九、商务要求

1、完工时间：签订合同后20日内，完成自流平施工服务；如果中标供应商没有按照合同规定的时间完成地坪施工服务，采购人有权单方面解除合同，并保留向中标供应商索赔的权利。

2、投标供应商在采购人单位所在地需有售后服务机构（提供相关证明）；

3、地坪施工服务地点：四川省广元市利州区学府路265号（四川信息职业技术学院雪峰校区二期5310（176.9m2）、5317（177.6m2）、5318（178.1m2）三个实训室）；

4、验收要求：按照项目服务内容及要求进行验收和交付。

5、发票要求：发票明细应与项目服务明细一致。

6、付款方式：验收合格后，采购人接到供应商票据凭证资料在30日内支付合同中标金额。

7、询价文件要求：参与询价的供应商必须在响应文件中罗列项目所需材料单项价格清单,以便核价；同时,若某一单项材料需要增加数量,则供应商需以中标后的响应文件中单项价格进行增购,价格上下浮动不超过10%。

8、售后服务要求：在使用过程中，若地坪出现质量问题，中标供应商在接到通知后7天内完成维修，并承担所有费用。

### 十、联系方式

采 购 人：四川信息职业技术学院

地    址：广元市利州区学府路265号

联 系 人：张老师

电    话：18111361606

第二章  询价须知

供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商方式 | 本次采购采取在四川信息职业技术学院智能控制学院发布公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 项目预算 （实质性要求） | 项目预算：49000.00元。 超过预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：49000.00元。 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 6 | 相应文件的要求 | 相应文件一式3份；相应文件A4纸打印并采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，相应文件密封袋的最外层应清楚地标明相应文件、采购项目名称、供应商名称，并加盖供应商鲜章。 |
| 7 | 付款方式 | 地坪验收合格，开票一个月内付款 |
| 8 | 成交通知书领取 | 项目结果公告在四川信息职业技术学院网上发布后，请成交供应商凭单位介绍信、身份证原件及复印件到四川信息职业技术学院领取成交通知书。 |

第三章  供应商资格证明材料

一、资格要求相关证明材料

（一）具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

（二）具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；

（三）具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2024或2025年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2024或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

备注：上述材料提供加盖供应商鲜章的复印件。

- 项目服务内容及要求

此次地坪服务预计采用六层复合结构设计，从基层到表面依次要求为：基层处理层→防静电底涂层→导电铜箔网络层→防静电中涂砂浆层→防静电腻子层→防静电自流平面涂层。各层之间必须有机衔接，形成完整的静电泄漏通路与物理防护体系；工程施工严格遵循“基层处理→底涂层→铜箔铺设与接地→中涂砂浆层→腻子层→自流平面涂层→养护固化→验收检测”的标准化施工流程，确保每道工序质量可控、可追溯。同时地坪漆环保核心执行‌GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》‌，关键指标依类型不同：‌水性 VOC≤50g/L、无溶剂 VOC≤100g/L、溶剂型通常≤120g/L（部分严管区或新标要求更严）‌，并严格限制苯系物、甲醛及重金属；供应商必须按要求提供依据‌GB/T 22374-2018‌出具的第三方检测报告，重点核对 VOC 实测值及苯系物、重金属数据。‌‌

具体项目服务内容及技术要求如表所示：

| 序号 | 项目服务内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电环氧封闭底漆 | 类型：无溶剂双组分环氧导电底漆 配比：甲组分:乙组分 = 4:1（重量比） 固含量：≥75% 附着力：≥2.0MPa 表面电阻：≤1×10⁴Ω 干燥时间（25℃）：表干≤4h，实干≤12h 施工用量：0.15～0.25kg/㎡ 30kg/组（A组份、B组份1：1） | Kg | 120 | 封闭基面 |
| 2 | 防静电环氧中涂漆 | 类型：无溶剂环氧中涂 + 40～100目石英砂 + 导电炭黑 抗压强度：≥80MPa 耐磨性（750g/500r）：失重≤0.02g 导电性能：体积电阻≤1×10⁴Ω·m 施工用量：约0.7kg/㎡/mm 30kg/组（A组份、B组份3：1） | Kg | 255 | 含石英砂 |
| 3 | 防静电环氧腻子漆 | 30kg/组(A组份、B组份4：1） | Kg | 120 | 含石英砂找平填补 |
| 4 | 防静电环氧自流坪面漆 | 类型：无溶剂双组分环氧防静电自流平涂料 配比：A组分:B组分 = 5:1（重量比） 固含量：≥98% 表面电阻：1×10⁶～1×10⁹Ω 铅笔硬度：≥3H 耐磨性（750g/500r）：≤0.03g 初始流动度：≥140mm 耐冲击性：1000g钢球涂膜无裂纹、无剥落 干燥时间（25℃）：表干≤8h，实干≤48h VOC含量：≤50g/L，符合环保要求 30kg/组（30kg一组。A组份、B组份5：1） | Kg | 630 | 馒涂面层 |
| 5 | 防静电专用导电腻子 | 24kg/套 | Kg | 120 | 铜箔封闭 |
| 6 | 专用导电铜箔 | 材质：T2状态紫铜箔 规格：宽度20mm，厚度≥0.05mm 网格间距：≤2m×2m（井字形铺设） 搭接要求：搭接长度≥20mm，导电胶加固 50米一圈 | m | 700 | 2m*2m井字 |
| 7 | 环氧系列专用稀释剂 | 15kg/桶 | kg | 50 |  |
| 8 | 防滑耐磨层罩面漆 | 10kg/套（A组份5kg。B组份3空鼓C组份2kg） | Kg | 120 | 防滑罩面漆 |
| 9 | 80#/120#石英砂 |  | Kg | 1200 | 中涂砂浆层做填充骨料 |
| 合计：49000元 |  |  |  |  |  |

第五章  相应文件格式

一、法定代表人授权书

四川信息职业技术学院智能控制学院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公司鲜章。

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、报价一览表

| 项目名称 | 2026年秋季实训室地坪服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价合计 | 人民币大写： （小写： ） |
| 备注： |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，是供应商相应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费等完成本项目所涉及的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效相应处理。

2、以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

四川信息职业技术学院智能控制学院：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。（实质性要求）

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。（实质性要求）

四、如果有规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。（实质性要求）

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。（实质性要求）

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（实质性要求）

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日  期：XXX年XXX月XXX日

五、无行贿犯罪记录承诺函

四川信息职业技术学院智能控制学院：

我公司作为本次采购项目的供应商，现作出如下承诺：

我公司（XXX）及现任法定代表人（XXX）在参加采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日  期：XXX年XXX月XXX日

六、诚信情况承诺函

四川信息职业技术学院智能控制学院

本单位               （供应商名称）参加本次               项目（项目编号：               ）的采购活动，现根据相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有所规定的失信行为     次。（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责，如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任和后果。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日  期：XXX年XXX月XXX日

七、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、技术参数要求应答表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日